2026年鹿城区城区桥隧等定期检测项目

桥梁常规定期检测（和平桥）

（设施档案编号：330302-CSQL-040）

（报告编号：BGQJ202600157-37）

大玮检测科技有限公司

二〇二六年八月

声    明

- 本报告无本公司“检验检测专用章”，或单位公章无效；

- 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或单位公章无效；

- 报告无主检人、审核人、批准人签名无效；

- 报告涂改无效；

- 对检测报告若有异议，请在十五日内向本公司提出，逾期不予受理；

- 送样委托检测仅对所检样品负责。

- 检测地点：现场

本公司通讯信息

名    称：大玮检测科技有限公司

地    址：温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道灵展路80号

电    话：0577-56666100

传    真：0577-8577256

邮政编码：325000

工程名称：2026年鹿城区城区桥隧等定期检测项目-桥梁常规定期检测（和平桥）

委托单位：温州市鹿城区市政公用管理处

工程地点：温州市鹿城区

检测日期：2026年8月11日

检测人员：蔡葵玉、张建博、李绍银

报告编写：蔡葵玉

报告审核：王琪

报告批准：王忠波

签发日期：

检测单位：大玮检测科技有限公司

资质证书：浙建检字（20）03029-SDCQH

报告日期：2026年8月19日

目  录

1	概况	1

1.1	桥梁概况	1

1.2	检查目的	2

1.3	标准及依据	3

1.4	仪器设备	3

1.5	检测构件编号说明	4

2	桥梁资料卡	5

3	桥梁外观检查及评估	7

3.1	桥面系检查与评估	7

3.2	上部结构检查与评估	11

3.3	下部结构检查与评估	12

3.4	全桥技术状况评估	16

4	桥梁栏杆、护栏等级评定	20

4.1	基础资料收集	20

4.2	排查评估与分类	24

4.3	评定结果	25

5	桥梁风险评估	26

5.1	风险源辨识	26

5.2	风险评估	27

5.3	风险管控措施	29

6	桥梁病害发展情况	30

7	结论与建议	31

7.1	桥梁常规检测结论	31

7.2	建议	31

概况

桥梁概况

和平桥位于望江西路和勤奋路交叉口，桥型为2跨简支空心板梁桥，跨径组合为20.0m+20.0m，全长40.0m；桥面总宽26.5m，行车道宽20.0m，横向布置为：3.25m（人行道）+20.0m（行车道）+3.25m（人行道）=26.5m。

上部结构：预应力混凝土空心板，梁高95cm，板宽124cm，边板悬臂长25cm。

下部结构：桥台为分离式桥台，桥墩为桩接盖梁式桥墩，台帽及盖梁尺寸为120×120×5650cm，基础均为Φ1000灌注桩。

桥面系及附属结构：沥青混凝土面层；石材护栏等。

和平桥桥梁现状照片（正面照、侧面照及仰视照）如图 1-1所示，地理位置图如图 1-2所示，桥梁立面布置及横断面布置图如图 1-3所示。

| 桥梁正面照 | 桥梁上游侧面照 |
| --- | --- |
| 桥梁下游侧面照 | 桥梁仰视照 |

图 1-1  桥梁现状照片

图 1-2  桥梁地理位置图

（a）桥梁立面布置图

（b）桥梁横断面布置图

图 1-3  和平桥桥梁立面布置及横断面布置图

检查目的

通过对桥梁的全面检查，达到下列目的：

1、通过对桥梁主体结构及其附属构造物病害或损伤全面细致和深入的检查，查明缺陷或损伤的部位、性质、严重程度及发展趋势，分析病害或损伤产生的主要原因。

2、分析现有病害对桥梁承载能力的影响，通过桥梁技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级。

3、针对桥梁结构特点及病害情况，提出正常保养、维修、加固或特殊检查等养护对策。

4、对桥梁管理系统数据库的基本数据进行校核，对数据有误或数据变更提供相应的变更数据和补充数据，为桥梁管理系统提供数据。

标准及依据

1、项目合同文件

2、标准及规范

（1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（2）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

（3）《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

（4）《工程测量规范》(GB 50026-2020)；

（5）《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)；

（6）《浙江省既有城市桥梁护栏升级改造专项工作技术导则》（浙江省住房与城乡建设厅，2019年7月）；

（7）《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则（试行）》（浙江省住房和城乡建设厅，2020年1月）；

（8）《浙江省城市桥梁运行安全隐患排查导则（试行）》（浙江省住房和城乡建设厅，2025年10月）。

（9）其他相关技术标准及规范。

3、参考资料

（1）桥梁施工、设计、竣工资料及养护、维修、加固资料

仪器设备

主要检测仪器设备表见表 1-1。

表 1-1  主要检测仪器设备表

| 序号 | 仪器 | 规格型号 | 编号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 50m | ZH-30 | 1把 | 距离测量 |
| 2 | 钢卷尺 | 5m | ZH-226~ZH-227 | 2把 | 距离测量 |
| 3 | 激光测距仪 | LV+100 | XC-150 | 1个 | 距离测量 |
| 4 | 裂缝测宽仪 | HC-CK102 | XC-96 | 1套 | 裂缝宽度测试 |
| 5 | 数码相机 | 索尼 | / | 1台 | 病害记录 |

检测构件编号说明

为了便于说明，和平桥的桥位平面图对主要构件进行编号，编号规则如下：

（1）桥梁检测前进方向为：由南向北，由西向东，相关构件编号参考检测进行方向；

（2）桥台桥墩编号：从桥梁小桩号到大桩号方向（从南到北）从0#起依次编号为0#桥台、1#桥墩、2#桥台；

（3）桥跨编号：0#桥台与1#桥墩之间为第1跨；

（4）梁式桥的上部承重构件和上部一般构件按照“桥跨-顺序号”的两位编码进行编号，支座按照“桥跨-墩台号-顺序号”的三位编码进行编号，顺序号均按照以检测进行方向的顺序依次编号。如空心板编号为：第1跨从右到左依次编号为1-1#~1-10#梁板。

（5）墩台基础：其编号和其所在桥墩或桥台的编号相同。例如，1#基础表示桥梁1#桥墩的基础。

桥梁资料卡

桥梁名称：  和平桥（曾用户：江滨西路 1 号桥）                                                        所在路名：望江西路

| 一 般 资 料 | 管理单位 | 鹿城区市政公用管理处 | 上 部 结 构 | 主梁形式 | 预应力空心板 | 下 部 结 构 | 桥 墩 | 形式 | 桩接盖梁式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养护单位 | 鹿城区市政公用管理处 |  | 主梁尺寸 | 边板：149×95×2000cm、 中板124×95×2000cm |  |  | 桥墩数量 | 1 |
|  | 建设单位 | 江滨路工程建设指挥部 |  | 主梁数量 | 50*2= 100 |  |  | 桥墩标高 | 4.72m |
|  | 设计单位 | 温州市城建设计院 |  | 横梁形式 | 铰缝 |  |  | 盖梁尺寸 | 120×120×5650cm |
|  | 监理单位 | / |  | 主跨桥下净空 | 1.2m |  |  | 基底标高 | -35m |
|  | 施工单位 | / |  | 桥下限高 | 0.5m |  |  | 底板尺寸 | / |
|  | 建造年月 | 2002.06.25 |  | 拱桥矢跨比 | / |  |  | 基桩尺寸 | 直径 100cm |
|  | 总造价 | / |  | 支座型式 | 板式橡胶支座 |  |  | 基桩根数 | 12 根 |
|  | 养护类别 | III |  | 支座数量 | 400 |  | 桥 台 | 形式 | 分离式桥台 |
|  | 养护等级 | I |  | 桥面结构 | 沥青混凝土 |  |  | 桥台数量 | 2 |
|  | 道路等级 | 城市主干路 |  | 桥面铺装厚度 | 15cm |  |  | 桥台标高 | 4.52m |
|  | 结构类型 | 简支梁 |  | 伸缩缝型式 | 型钢伸缩缝 |  |  | 基底标高 | -32m |
|  | 设计荷载 | 汽-20 ，挂-100 人群 4.5Kpa |  | 伸缩缝数量 | 2 |  |  | 台帽尺寸 | 高 120×120×5650cm |
|  | 限载标准 | 30 吨 |  | 主桥纵坡 | 1.5% |  |  | 底板尺寸 | / |
|  | 抗震烈度 | 6 度考虑，7 级设防 |  | 主桥横坡 | 1.5% |  |  | 基桩尺寸 | 直径 100cm |
|  | 正斜交角 | 逆交8~12° |  | 引桥纵坡 | / |  |  | 基桩根数 | 24 |
|  | 桥梁跨数 | 2 |  | 引桥横坡 | / |  |  | 挡土板厚度 | 50- 140cm |
|  | 跨径组合 | 20m+20m | 附 属 工 程 | 集水口尺寸 | / |  |  | 翼墙形式 | 一字式 |
|  | 桥面面积 | 970m2 |  | 集水口数量 | / |  |  | 翼墙长度 | 4m |
|  | 桥梁总长 | 40m |  | 泄水管尺寸 | / | 附 挂 管 线 | 给水管 |  | 有 |
|  | 桥梁总宽 | 26.5m |  | 泄水管长度 | / |  | 燃气管 |  | / |
|  | 车行道净宽 | 20m |  | 栏杆总长 | 81.2m |  | 电力缆 |  | 有 |
|  | 人行道净宽 | 6.5m |  | 栏杆结构 | 石材护栏 |  | 通信电缆 |  | 有 |
|  | 河道等级 | / |  | 端柱尺寸 | 0.25×0.25×1.25m |  | / |  | / |
|  | 最高水位 | 4.3m |  | 护岸类型 | 浆砌片石 |  | / |  | / |
|  | 常水位 | 2.62m |  | 引坡挡墙类型 | 浆砌片石 |  | / |  | / |

审定： 蔡葵玉                       复核：张建博                            制表：李绍银                       2026.08.11

桥梁外观检查及评估

桥面系检查与评估

- 桥面铺装

桥面铺装层技术状况扣分结果汇总如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 网裂或龟裂 | 波浪及车辙 | 坑槽 | 碎裂或破碎 | 坑洞 | 桥面贯通横缝 | 桥面贯通纵缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥面铺装 | 程度 | 无 | 3%＜ | 3%＜ | 无 | 无 | 2条 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 |

桥面铺装层病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥面铺装 | 0#桥头搭板 | / | 铺装横向裂缝贯通 | 照片1 |
| 桥面铺装 | 2#桥头搭板 | / | 铺装横向裂缝贯通 | 照片2 |
| 桥面铺装 | 波浪及车辙 | 3%＜ | 车辆重载的反复作用 | 照片3 |
| 桥面铺装 | 桥面铺装坑槽 | 3%＜ | 车辆重载的反复作用 | 照片4 |
| 照片 |  |  |  |  |
| 照片1 0#铺装横向裂缝贯通 |  |  | 照片2 1#铺装横向裂缝贯通 |  |
| 照片3 桥面铺装波浪及车辙 |  |  | 照片4 桥面铺装坑槽 |  |

- 桥头平顺

桥头平顺技术状况扣分结果汇总如下表：

| 损坏类型结构位置 |  | 桥头沉降 | 台背下沉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥头平顺 | 程度 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 |

桥面铺装层病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥头平顺 | 桥头平顺 | / | / | 照片1-2 |
| 照片 |  |  |  |  |
| 照片1 0#台处桥头平顺 |  |  | 照片2 2#台处桥头平顺 |  |

- 伸缩缝

伸缩缝技术状况扣分结果汇总如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 螺帽松动 | 钢材 料破损 | 止水带 破损、老化 | 缝内沉 积物阻塞 | 接缝处 铺装碎边 | 接缝 处高差 | 钢材料 翘曲变形 | 结构 缝宽异常 | 伸缩缝 处异常声响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸缩缝 | 程度 | 无 | 轻微 | 无 | 少量 | 轻微 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 40 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

伸缩缝病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 |  | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#台 伸缩缝 | 泥沙堵塞 | 少量 |  | 日常清理不及时导致槽口堵塞 | 照片1 |
|  | 钢材料破损 | 轻微 |  | 车辆重载的反复作用 | 照片2 |
|  | 接缝处铺装碎边 | 轻微 |  | 车辆重载的反复作用 | 照片3 |
| 2#台 伸缩缝 | 泥沙堵塞 | 少量 |  | 日常清理不及时导致槽口堵塞 | 照片4 |
|  | 钢材料破损 | 轻微 |  | 车辆重载的反复作用 | 照片5 |
| 照片 |  |  |  |  |  |
| 照片1 0#桥台伸缩缝泥沙堵塞 |  |  | 照片2 0#桥台伸缩缝接缝处铺装碎边 |  |  |
| 照片3 0#桥台伸缩缝钢材料破损 |  |  | 照片4 2#桥台伸缩缝泥沙堵塞 |  |  |
| 照片5 2#桥台伸缩缝接缝处钢材料破损 |  |  |  |  |  |

- 排水系统

该桥梁无排水系统。

- 栏杆或护栏

栏杆（护栏）技术状况扣分结果汇总如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 露筋锈蚀 | 松动错位 | 丢失残缺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏杆或护栏 | 程度 | ＜5% | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 10 | 0 | 0 |

栏杆（护栏）病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 |  | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2孔2#护栏 | 护栏基底破损 | 轻微 |  | 环境作用 | 照片1 |
| 第2孔6#护栏 | 护栏锈胀 | 轻微 |  | 环境作用 | 照片2 |
| 照片 |  |  |  |  |  |
| 照片1 第2孔2#护栏 护栏基底破损 |  |  | 照片2 第2孔6#护栏 护栏锈胀 |  |  |

- 人行道块件

人行道块件技术状况扣分结果汇总如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 网裂 | 松动变形 | 丢失残缺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道块件 | 程度 | 无 | 无 | <5% |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 15 |

人行道块件病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 |  | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道块件 | 第2孔1#人行道剥落 | <5% |  | 角部碰撞 | 照片1 |
|  | 第2孔2#人行道剥落 | <5% |  | 角部碰撞 | 照片2 |
| 照片 |  |  |  |  |  |
| 照片1 第2孔1#人行道剥落 |  |  | 照片2 第2孔2#人行道剥落 |  |  |

上部结构检查与评估

- 主梁

上部结构主梁的技术状况扣分情况如下表。

| 损坏类型 结构位置 |  | 表面 裂缝 | 混凝土剥离 | 露筋 锈蚀 | 梁体 下挠 | 结构 裂缝 | 裂缝处 渗水 | 桥面贯通横缝 | 梁体 位移 | 水侵害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一跨 | 程度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

上部结构主梁病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一跨 | 无明显病害 | / | / | 照片1 |
| 照片 |  |  |  |  |
| 照片1 无明显病害 |  |  |  |  |

- 横向联系

上部结构横向联系的技术状况扣分情况如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 桥面贯通纵缝 | 连接件脱焊松动 | 连接件断裂 | 横隔板网裂面积 | 横隔板剥落露筋 | 梁体异常振动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一跨 | 程度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |

上部结构横向联系病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一跨 | 勾缝部分脱落 | <5% | 梁板协同受力或车辆通过引起的振动等造成铰缝脱落、破损 | 照片1 |
| 照片 |  |  |  |  |
| 照片1 第1孔12#铰缝勾缝脱落 |  |  | 照片2 第1孔34#铰缝勾缝脱落 |  |
| 照片3 第2孔8#铰缝未勾缝 |  |  | 照片4 第2孔28#铰缝勾缝脱落 |  |

下部结构检查与评估

- 台帽盖梁

下部结构台帽盖梁的技术状况扣分情况如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 表面 裂缝 | 混凝土 剥离 | 露筋 锈蚀 | 结构 裂缝 | 裂缝处 渗水 | 墩台成 块剥落 | 水侵害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#台帽 | 程度 | <3% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1#盖梁 | 程度 | 无 | <1% | <1% | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2#台帽 | 程度 | <3% | 无 | <1% | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

下部结构台帽盖梁病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#台帽 | 台帽表面裂缝 | <3% | 车辆重载制动 | 照片1 |
| 1#盖梁 | 混凝土破损 | <1% | 自然风化 | 照片2 |
|  | 露筋锈蚀 | <1% | 主筋锈蚀，保护层不足 | 照片3 |
| 2#台帽 | 露筋锈蚀 | <1% | 主筋锈蚀，保护层不足 | 照片4 |
|  | 台帽表面裂缝 | <3% | 车辆重载制动 | 照片5 |
| 照片 |  |  |  |  |
| 照片1 0#台台帽竖向裂缝 |  |  | 照片2 1#盖梁混凝土破损 |  |
| 照片3 1#盖梁露筋锈蚀 |  |  | 照片4 2#台帽钢筋锈蚀 |  |
| 照片5 2#台台帽竖向裂缝 |  |  |  |  |

- 墩台身

下部结构台、墩身技术状况扣分情况如下表：

| 损坏类型 结构位置 |  | 墩身水平裂缝 | 墩身纵向裂缝 | 框架式节点裂缝 | 露筋锈蚀 | 混凝土剥离 | 桥墩倾斜 | 桥面贯通横缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#桥台 | 程度 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1#墩身 | 程度 | 无 | 无 | 无 | <1% | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2#桥台 | 程度 | 非贯通 | 无 | 无 | 无 | <1% | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |

下部结构台、墩身病害分项检测结果及照片汇总如下

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#桥台 | 无明显病害 | / | / | / |
| 第1#孔 | 1#墩9#墩身露筋、锈蚀 | <1% | 保护层厚度不够、钢筋锈涨引起混凝土疏松脱落造成 | 照片1 |
| 2#桥台 | 第2孔2#台8#立柱（桥台）环向裂缝 | 非贯通 | 温差收缩 | 照片2 |
|  | 2#台8#立柱（桥台）混凝土破损 | <1% | 汛期漂浮物装击 | 照片3 |
| 照片 |  |  |  |  |
| 照片1 1#墩9#墩身露筋、锈蚀 |  |  | 照片2 第2孔2#台8#立柱（桥台）环向裂缝 |  |
| 照片3 2#台8#立柱（桥台）混凝土破损 |  |  |  |  |

- 支座

和平桥支座扣分结果汇总如下：

| 损坏类型 |  | 支座固定螺栓损坏 | 橡胶支座变形 | 钢支座损坏 | 支座底板混凝土破损 | 支承稳定性异常 | 钢垫板锈蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#桥台 | 程度 | 完好 | 完好 | 完好 | 完好 | 稳定 | 完好 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1#桥墩 | 程度 | 完好 | 完好 | 完好 | 完好 | 稳定 | 完好 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2#桥台 | 程度 | 完好 | 完好 | 完好 | 完好 | 稳定 | 完好 |
|  | 扣分值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

和平桥支座病害检测结果汇总如下：

| 支座 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 检测结果 | 原因分析 | 照片 |
| 0#桥台 | 支座完好 | / | 照片 1 |
| 1#桥墩 | 支座完好 | / | / |
| 2#桥台 | 支座完好 | / | / |

永福桥支座病害照片汇总如下：

照片 1 0#台支座完好

- 墩台基础及冲刷

下部结构墩台基础为隐蔽工程，无法检测，通过观察下部结构各桥墩立柱均有流水冲蚀作用，可认为桥墩基础存在轻微冲刷。

| 损坏类型 结构位置 |  | 基础冲刷 | 基础掏空 | 混凝土桩 | 基础移动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#台 | 程度 | 轻微 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11#墩 | 程度 |  |  |  |  |
|  | 扣分值 |  |  |  |  |
| 2#台 | 程度 | 轻微 | 无 | 无 | 无 |
|  | 扣分值 | 15 | 0 | 0 | 0 |

下部结构墩台基础及冲刷病害分项检测结果及照片汇总如下：

| 结构位置 | 病害位置/描述 | 程度 |  | 缺陷分析 | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#台 | 基础冲刷 | 轻微 |  | 水侵害 | 照片1 |
| 2#台 | 基础冲刷 | 轻微 |  | 水侵害 | 照片2 |
| 照片 |  |  |  |  |  |
| 照片1 0#桥台基础冲刷 |  |  | 照片2 2#桥台基础冲刷 |  |  |

- 桥台耳墙翼墙

该桥桥台无耳墙翼墙。

全桥技术状况评估

- 构件权重重新分配

桥梁构件权重重分配采用将缺失构件权重值按照既有构件权重在全部既有构件权重中所占比例进行分配的方法。

桥梁构件重分配计算表

| 桥梁部位 | 构件类型 |  | 权重 | 重新分配后权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥面系 | 桥面铺装 |  | 0.30 | 0.33 |
|  | 桥头平顺 |  | 0.15 | 0.17 |
|  | 伸缩装置 |  | 0.25 | 0.28 |
|  | 排水系统 |  | 0.10 | / |
|  | 人行道 |  | 0.10 | 0.11 |
|  | 护栏 |  | 0.10 | 0.11 |
| 上部结构 | 主梁 |  | 0.60 | 0.60 |
|  | 横向联系 |  | 0.40 | 0.40 |
| 下部结构 | 桥台 | 台帽 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 台身 | 0.20 | 0.20 |
|  |  | 支座 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 基础 | 0.40 | 0.40 |
|  |  | 耳（翼）墙 | 0.10 | 0.10 |
|  | 桥墩 | 盖梁 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 墩身 | 0.20 | 0.20 |
|  |  | 支座 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 基础 | 0.40 | 0.40 |

- 全桥技术状况评估

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017），根据和平桥各部件的技术状况评定结果对全桥进行了评定，评定结果详见下表所示。

| 全桥技术状况评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁部位 | 权重 | 部位BCI | 结构BSI | 全桥BCI |
| 桥面系 | 0.15 | 70.26 | 39.73 | 89.00 |
| 上部结构 | 0.40 | 94.00 | 85.00 |  |
| 下部结构 | 0.45 | 90.8 | 88.90 |  |
| 全桥完好状况指数BCI 为89.00，评定为B级；全桥结构状况指数BSIm、BSIs、BSIx 分别为39.73（E级）、85.00（B级）、88.90（B级） |  |  |  |  |

- 桥面系技术状况评估

根据和平桥桥面系的病害缺陷，对其进行技术状况评估，评估结果详见下表所示。

| 桥面系技术状况评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价要素 |  |  |  |  |  |  |
| 桥面铺装 | 15.00 | 15.00 | 0.330 | 69.00 | 70.26 | 39.73 |
| 桥头平顺 | 0 | 0 | 0.170 | 100 |  |  |
| 伸缩装置 | 45.00 | 36.52 | 0.280 | 40.00 |  |  |
| 排水系统 | / | / | / | / |  |  |
| 栏杆或护栏 | 10.00 | 10.00 | 0.110 | 90.00 |  |  |
| 人行道块件 | 15.00 | 15.00 | 0.110 | 85.00 |  |  |
| 桥面系的完好状况评分=70.26（C级） |  |  |  |  |  |  |
| 桥面系的结构状况评分 =39.73（E级） |  |  |  |  |  |  |

- 上部结构技术状况评估

根据和平桥上部结构的病害缺陷，对其进行技术状况评估，评估结果详见下表所示。

| 上部结构技术状况评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥跨编号 | 构件类型 |  |  |  |  |  |
| 第1跨 | 主梁 | 20.00 | 20.00 | 0.60 | 100.00 | 94.00 |
|  | 横向联系 | 15.00 | 15.00 | 0.40 | 85.00 |  |
| 第2跨 | 主梁 |  |  |  |  |  |
|  | 横向联系 |  |  |  |  |  |
| 上部结构的完好状况评分=94.00（A级） |  |  |  |  |  |  |
| 上部结构的结构状况评分=85.00（B级） |  |  |  |  |  |  |

- 下部结构技术状况评估

根据和平桥下部结构的病害缺陷，对其进行技术状况评估，评估结果详见下表所示。

| 下部结构技术状况评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩台编号 | 构件类型 |  |  |  |  |  |
| 0#台 | 台帽 | 12 | 20 | 0.15 | 80.00 | 89.8 |
|  | 台身 | 12 | 12 | 0.2 | 88.00 |  |
|  | 基础 | 15 | 15 | 0.4 | 85.00 |  |
|  | 支座 | 0 | 0 | 0.15 | 100.00 |  |
| 1#墩 | 盖梁 | 22 | 22 | 0.15 | 78.00 | 93.70 |
|  | 墩身 | 10 | 10 | 0.30 | 90.00 |  |
|  | 支座 | 0 | 0 | 0.4 | 100.00 |  |
|  | 基础 | 0 | 0 | 0.15 | 100.00 |  |
| 2#台 | 盖梁 | 10.00 | 10.00 | 0.15 | 90.00 | 88.9 |
|  | 墩身 | 10.00 | 10.00 | 0.2 | 88.00 |  |
|  | 支座 | 0 | 0 | 0.4 | 100.00 |  |
|  | 基础 | 15.00 | 15.00 | 0.15 | 85.00 |  |
| 下部结构的完好状况评分=90.8（B级） |  |  |  |  |  |  |
| 下部结构的结构状况评分=88.9（B级） |  |  |  |  |  |  |

桥梁栏杆、护栏等级评定

城市桥梁护栏升级改造专项工作评估实施步骤可分为：基础资料收集、排查评估与分类。

基础资料收集

基础资料收集应收集或调研既有城市桥梁的主体结构资料、既有防护设施资料、交通事故数据统计资料和交通运行环境资料，必要时应征求公安交通管理部门对影响交通安全因素的意见和建议。基础资料收集结果见表 4-1。

表 4-1  桥梁栏杆、护栏等级评定基础资料

桥梁名称：  和平桥                                                                                    所在路名：望江西路

| 桥梁所属道路信息 |  | 主体结构资料 |  |  | 既有防护设施资料 |  |  |  |  |  |  | 近三年发生的交通事故统计资料 |  | 交通运行环境资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 | 设计速度 km/h | 桥梁结构体系 | 桥梁技术状况 | 跨越地物类型 | 护栏设置状况 | 护栏等级 | 护栏型式 | 人行道(自行车道)栏杆 | 防落物网 | 建设时期防护设施设计标准 | 护栏过渡或端部处理情况 | 车辆坠桥事故 | 穿越中央分隔带护栏、隔离设施的事故 | 近三年交通(辆小客车) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | / |
| 填表说明： 1、桥梁结构体系：(1)梁式桥；(2)拱桥；(3)刚架桥；(4)缆索承重桥(悬索桥、斜拉桥)；(5)其他。 2、桥梁技术状况，填写桥梁技术状况：1类、2类、3类、4类、5类。 3、跨越地物类型，填写跨越地物类型所对应的编号：(1)普通城市桥梁；(2)江、河、湖、海、等水深1.5m以上水域；(3)航道(需同时填写编号和等级)；(4)城市饮用水水源保护区(需同时填写编号和等级)；(5)其他地物。 4、护栏设置状况，填写是否设置护栏：是或否 5、护栏等级，填写护栏防护等级对应的编号：(1)B(2)A(3)Am(4)SB(5)SA(6)SBm(7)SAm(8)SS(9)SSm。 6、护栏形式，填写对应的编号：(1)混凝土护栏；(2)波形梁护栏；(3)金属梁柱式护栏；(4)组合式护栏；(5)缆索护栏。 7、人行道(自行车道)栏杆、防落物网，判断是否满足现行标准，填写：是或否 8、建设时期交通安全设施设计标准，填写设计标准对应的编号：(1)《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011；(2)《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011；(3)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008； 9、护栏过渡或端部处理情况列，排查是否符合现行标准，填写：是或否。 10、近三年交通量采用折算数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 栏杆周边环境情况

该桥跨越河道，栏杆外侧为河流。

| 桥梁跨越河道 |  |
| --- | --- |

- 栏杆结构情况

人行道栏杆采用钢结构梁柱式栏杆。

| 西侧栏杆 | 东侧栏杆 |  |
| --- | --- | --- |
| 栏杆单元 |  |  |
| 栏杆单元尺寸图（单位：cm） |  | 栏杆断面图 |

- 栏杆病害情况

人行道栏杆采用钢结构梁柱式栏杆。栏杆无严重变形、断裂和破损。

| 西侧栏杆 | 东侧栏杆 |
| --- | --- |

- 栏杆过渡段和端部情况

| 西侧栏杆北侧端部 | 西侧栏杆南侧端部 |
| --- | --- |
| 东侧栏杆南侧端部 | 东侧栏杆北侧端部 |

排查评估与分类

排查评估包括交通事故排查评估、运行环境适应性排查评估和标准符合性排查评估。排查评估将既有桥梁护栏分为未设置护栏和已设置护栏两种情况：

1）未设置护栏应结合交通事故数据和桥梁路侧危险程度综合判别评估。

2）已设置护栏应结合护栏防护等级和结构强度评估、交通事故数据和运行环境适应性综合判别评估。

根据排查评估结果，将既有城市桥梁护栏按处治优先顺序分为“I、II、III”三类。“III”类桥梁安全防护设施，应根据专项工作的相关要求，按现行标准的规定，优先进行安全升级改造；“II”类桥梁安全防护设施，宜结合城市桥梁改造、危桥改造工程和道路改扩建工程等，按现行标准的规定逐步提升；“I”桥梁护栏，宜加强日常养护和管理，使其保持建设时期的设计标准要求。

- 未设置护栏的桥梁

未设置护栏的桥梁安全防护设施可分为III类和II类，判别标准如下：

1）符合下列条件之一时，为“III”类：

①交通事故严重程度较高；

②路侧危险程度较高。

2）不符合本条第1款条件之一时，为“II”类。

- 已设置护栏的桥梁

已设置护栏的桥梁安全防护设施可分为III类、II类和I类，判别标准如下表所示。护栏评定技术路线图如下图所示。

表 4-2  已设置护栏的桥梁安全防护设施分类

| 判别标准 | 交通事故数据 判别条件 | 运行环境适应性 判别条件 | 设计标准 |  | 桥梁安全防护 设施分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现行标准 | 建设时期设计标准 |  |
|  | 是 | / | / |  | III类 |
|  | 否 | 是 | 否 | 否 | III 类 |
|  |  |  |  | 是 | II 类 |
|  |  |  | 是 | / | I 类 |
|  |  | 否 | / | 否 | II 类 |
|  |  |  |  | 是 | I 类 |

评定结果

根据《城市桥梁护栏升级改造技术导则》及本桥梁的排查评估，结果如下：

桥梁护栏按处治优先顺序的分类等级为I类， I类桥梁护栏，宜加强日常养护和管理，使其保持建设时期的设计标准要求。

桥梁风险评估

风险源辨识

风险源辨识是风险评估的基础，包括三个步骤：工程资料的收集整理、风险源的整理收集、运行期间可能发生的安全事故辨识、风险源分类汇总。根据《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》（试行），对桥梁运行阶段的安全风险源进行辨识，结果详见表 5-1（桥梁各构件详细病害内容见本报告第 3章）。

表 5-1  和平桥风险源辨识

| 序号 | 构件 | 风险源 | 判断标准 | 风险源等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装 | 坑槽、坑洞 | 坑槽是否贯通桥面，是否出现坑洞 | 无 |
| 2 | 桥头平顺 | 桥头沉降 | 高差值是否大于 3mm | 无 |
| 3 |  | 台背下沉 | 明显下沉，下沉值是否大于 5cm | 无 |
| 3 | 伸缩缝 | 缝宽异常 | 是否卡死 | 无 |
|  |  | 钢材料破损 | 螺栓是否松动，断裂 | 无 |
| 4 | 栏杆或护栏 | 缺失松动 | 构件松动数目不足 20%、暂时没有 倾覆风险 | 无 |
| 5 | 梁板 | 结构裂缝 | 裂缝宽度是否超过限制 | 无 |
|  |  | 梁体位移 | 梁体出现严重偏移或转动 | 无 |
|  |  | 梁体下挠 | 下挠值是否超过允许值 | 无 |
| 6 | 横向联系 | 梁体振动异常 | 明显是否异常振动 | 无 |
|  |  | 桥面贯通纵缝 | 是否贯通 | 无 |
| 7 | 防落梁 | 有无落架趋势 | 是否存在，且危害桥梁安全 | 无 |
|  |  | 钢锚板锈蚀 | 是否锈蚀且削弱截面，锈蚀位置变 薄 | 无 |
| 8 | 盖梁 | 结构裂缝 | 裂缝贯通，宽度是否超过限制 0.3mm | 无 |
| 9 | 墩台身 | 露筋锈蚀 | 露筋锈蚀面积超过 2% | 无 |
|  |  | 桥墩倾斜 | 倾斜严重，是否有倾覆危险 | 无 |
|  |  | 独柱墩 | 抗倾覆性不足，是否设置防倾覆措 施 | 无 |
|  |  | 桥面贯通横缝 | 贯通，垂直于中线 | 无 |
| 10 | 支座 | 支座稳定性异常 | 支座变形脱空 | 无 |
| 11 | 基础 | 基础掏空 | 基础掏空面积占比是否超过 20% | 无 |
|  |  | 基础位移 | 基础倾斜严重，是否坍塌变形 | 无 |

根据表 5-1对比《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》（试行）附表1（城市桥梁典型风险源检查表）、附表3（城市桥梁典型重大风险源检查表）、附表 5（梁板桥典型重大风险源检查表）以及按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）中对于桥梁结构评定的相关规定，结合其他相关规范和技术标准，对城市桥梁结构安全风险进行有效辨识可知本桥无相关风险源。

风险评估

城市桥梁隧道设施，应考虑其技术状况、运行环境和桥梁属性等方面，进行常规评估，确定每座设施的安全风险等级。城市桥梁常规评估采用表 5-2所示的桥梁整体风险等级评定指标。

表 5-2  桥梁风险分级评定标准表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模（A1）20分 | 特大桥 | 18-20分 | 一般满足L0>150米或L>1000米此条件时取值18分，但当单孔跨径L0（总长L）超过或达到国内外同类桥型最大单孔跨径L0（总长L）时取值20分。 |
|  |  | 大桥 | 15分 | 100米≦L≦1000米或40米≦L0≦150米，符合此条件的取值15分。 |
|  |  | 中桥 | 10分 | 30米＜L＜100米或20米≦L0＜40米，符合此条件的取值10分。 |
|  |  | 小桥 | 6-8分 | 8米≦L≦30米或5米≦L0＜20米，桥梁为单孔且L＜20时，取值6分，其他情况取值8分。 |
| 2 | 桥位特征（A2）12分 | 跨越江河、海湾桥梁，水流流向与桥梁垂线夹角 | 0-8分 | 跨越江河、海湾桥梁，水流流向与桥梁垂线夹角大于5°，取值8分； 夹角在3°—5°，取值5分； 否则不得分。 |
|  |  | 跨越江河、海湾桥梁，超过设计的通航 等级。 | 12分★ | 实际通航等级超过桥梁设计的通航的等级，取值12分。 |
|  |  | 桥梁运营中 超过其设计的承载能力。 | 12分★ | 桥梁实际运营过程中，如超过桥梁设计的承载能力，取值12分。 |
|  |  | 桥头引道的线形 | 6-8分 | 市镇混合交通繁忙处，桥头引道纵坡接近或大于3%，取值8分； 其他地段桥头引道纵坡接近或大于5%，取值6分。 |
|  |  | 跨越山谷、高速、铁路 | 6分 | 存在此种状况即取值6分。 |
|  |  | 桥隧相连 | 6分 | 存在此种状况即取值6分。 |
| 3 | 桥梁技术状况等级（A3）20分 | D、E类桥梁 | 20分★ | 依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99判定为D、E级桥的，取值20分。 |
|  |  | C类桥梁 | 12分 | 依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99判定为C级桥的，取值12分。 |
|  |  | B类桥梁 | 6分 | 依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99判定为B级桥的，取值6分。 |
|  |  | A类桥梁 | 4分 | 依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99判定为A级桥的，取值4分。 |
| 4 | 地质条件（A4）16分 | 滑坡、泥石流、塌方等频发路段 | 0-16分 | 滑坡、泥石流、塌方等地质灾害年均发生次数≥5次得16分，≥3次得8分，否则不得分。 |
| 5 | 气象条件（A5）12分 | 气象恶劣程度 | 8-12分 | （1）满足以下条件之一者得12分： ①年能见度小于200m的雾天数≥8天； ②年平均出现8级以上大风≥20天； ③年平均出现严重路面结冰≥7天； （2）满足以下条件之一者得8分： ①年能见度小于500M的雾天数≥5天； ②年平均出现6级以上大风≥15天； ③年平均出现较为严重路面结冰≥5天， ④年平均降雪天数≥15天。 |
| 6 | 交通流特征（A6）20分 | 重型车日交通量 | 18-20分 | 重型车辆数量占日交通量的50%以上取值18分，每递增10%，分值增加1分，最高分值为20分。 |
|  |  |  | 14-16分 | 重型车辆数量占日交通量的[40%,50%]，取值[14，16]。 |
|  |  |  | 8-14分 | 重型车辆数量占日交通量的[20%，30%，40%]，取值[8，10，14]。 |

注：1、重型车辆：车长大于等于 6m，总 质量大于等于 12000kg 载货汽车为重型载货汽车。若二级指标得分值之和，大于一级指标分值，则取一级指标分值上限。

城市桥梁常规评估采用表 5-3所示的桥梁风险分级评估标准，其中：

R=A1+A2+A3+A4+A5+A6。

表 5-3  桥梁风险分级评估标准表

| 风险等级 | 计算分值 R |
| --- | --- |
| 重大风险(Ⅳ级） | 符合★项条件或综合得分大于 65 分者 |
| 较大风险(Ⅲ级） | 综合得分 55—64 分者 |
| 一般风险(Ⅱ级） | 综合得分 45—54 分者 |
| 较小风险(Ⅰ级） | 综合得分 35—44 分者 |

根据和平桥技术状况、运行环境和桥梁属性等方面进行风险评估，评估结果参见下表，桥梁风险评估等级处于Ⅰ级，较小风险。根据《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》（试行），永福桥风险等级为较小风险(Ⅰ级），不需进行专项评估。

表 5-4  桥梁风险分级评估

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模（20分） | 特大桥（18-20分） | 8 |
|  |  | 大桥（15分） |  |
|  |  | 中桥（10分） |  |
|  |  | 小桥（6-8分） |  |
| 2 | 桥位特征（12分） | 跨越江河、海湾桥梁，水流流向与桥梁垂线夹角（0-8分） | 0 |
|  |  | 跨越江河、海湾桥梁，超过设计的通航等级（12分） |  |
|  |  | 桥梁运营中超过其设计的承载能力（12分） |  |
|  |  | 桥头引道的线形（6-8分） |  |
|  |  | 跨越山谷、高速、铁路（6分） |  |
|  |  | 桥隧相连（6分） |  |
| 3 | 桥梁技术状况等级（20分） | D、E类桥梁（20分） | 4 |
|  |  | C类桥梁（12分） |  |
|  |  | B类桥梁（6分） |  |
|  |  | A类桥梁（4分） |  |
| 4 | 地质条件（16分） | 滑坡、泥石流、塌方等频发路段（0-16分） | 0 |
| 5 | 气象条件（12分） | 气象恶劣程度（8-12分） | 8 |
| 6 | 交通流特征（20分） | 重型车辆数量占日交通量的50%以上取值18分，每递增10%，分值增加1分，最高分值为20分。（18-20分） | 8 |
|  |  | 重型车辆数量占日交通量的[40%,50%]，取值[14,16]。 （14-16分） |  |
|  |  | 重型车辆数量占日交通量的[20%,30%,40%]，取值[8,10,14]。（8-14分） |  |
| 桥梁风险评估等级R=28（Ⅰ级） |  |  |  |

风险管控措施

根据《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》（试行），和平桥风险等级为较小风险(Ⅰ级），其相应风险管控措施如下：

（1）一般及较大风险源管控应根据相关技术标准、安全管理来制定，本着“持续跟踪、动态监管”的原则。

（2）经风险评估确定的一般风险源，应纳入重点养护管理范围，进行管

控，及时消除安全风险，防止风险源扩大。

（3）对于一般及较大风险源，一旦指标超出控制范围，应当及时重新评估并确定等级，判断是否需要列入重大风险源。

桥梁病害发展情况

对比上次桥梁定检检测（上次桥梁定期检测时间为2025年7月）结果，桥梁技术状况等级变化对比表如表 6-1所示。对比该次检测结果，桥梁病害保持稳定，未见明显发展趋势（此时可不用表6-2）。

或者：桥梁病害有一定程度发展或从无到有，其病害变化趋势如表 6-2所示。

表 6-1  桥梁技术状况等级变化对比表

| 检测时间 | 桥梁技术状况等级 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥面系 | 上部结构 | 下部结构 | 全桥 |  |
| 2025年 | B | A | A | A | 未见明显变化/病害有一定程度发展 |
| 2026年 | B | A | A | A |  |

表 6-2  桥梁主要病害变化趋势表

| 结构 部位 | 主要病害构件 | 上次检查结果 （2025年7月） | 本次检查结果 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥面系 | 桥面铺装 | 机动车道轻微波浪及车辙 | 机动车道轻微波浪及车辙 | 无明显变化 |
|  | 桥头平顺 | 桥头轻微沉降、台背下沉 | 桥头轻微沉降、台背下沉 | 无明显变化 |
|  | 伸缩缝 | 缝内沉积物严重阻塞、接缝处混凝土轻微碎边 | 缝内沉积物严重阻塞、接缝处混凝土轻微碎边 | 无明显变化 |
|  | 排水系统 | 泄水口堵塞 | 泄水口堵塞 | 无明显变化 |
| 上部 结构 | 主梁 | 主梁完好 | 主梁完好 | 无明显趋势 |
|  | 横向联系 | 连接件断裂 | 连接件断裂 | 无明显趋势 |
| 下部 结构 | 台帽 | 水侵害 | 水侵害 | 无明显变化 |
|  | 盖梁 | 完好 | 露筋 | 从无到有 |
|  | 墩台身 | 完好 | 完好 | 无明显变化 |
|  | 墩台基础 | 基础冲刷 | 基础冲刷 | 无明显变化 |

结论与建议

桥梁常规检测结论

和平桥全桥完好状况指数 BCI 为89.0，定为B级 ，其中桥面系、上部结构、下部结构的完好状况指数分别为 C级、A 级、A级，结构状况指数分别为 E 级、B级、B级。

根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）规定，该桥应对桥面系进行局部大、中修或加固工程；上部结构及下部结构进行小修保养。

和平桥的典型病害及分析具体包括：

1）桥面系

（1）桥面铺装磨损、波浪及车辙；铺装横向裂缝贯通；

（2）伸缩缝处泥沙堵塞、接缝处铺装碎边、钢材料破损；

（3）护栏基底破损、扶手锈蚀；

（4）人行道角部碰撞破损。

2）上部结构

（1）第一、二跨主梁：勾缝部分脱落。

3）下部结构

（1）0#桥台：0#台帽表面裂缝；

（2）1#盖梁混凝土破损；1#盖梁露筋锈蚀；1#墩9#墩身露筋、锈蚀。

（2）2#桥台：2#台帽表面裂缝；2#台帽露筋锈蚀；第2孔2#台8#立柱（桥台）环向裂缝；2#台8#立柱（桥台）混凝土破损。

建议

1、上部结构梁板漏筋应进行维修加固。

2、对于铰缝勾缝脱落，应适时重做勾缝处理。

3、对于下部结构墩台台帽盖梁及墩台身混凝土剥落、漏筋锈蚀及锈涨开裂，应及时凿除缺陷处松散、污损的部分，使该部位露出坚硬密实的部分，对锈蚀钢筋进行除锈，采用树脂型轻质砂浆重新修补处理。

4、桥梁运营期间，加强桥梁结构的日常巡检局部进行中修、大修或加固处理和定期检测工作，并应做好桥梁的日常养护和管理工作。